;

1A84        SIOTAB	EQU	$

;

;	sio channel a init tables

;

1A84    04      	DEFB	4		;write reg #4

1A85    45  SIOA4:	DEFB	01000101B	;16x clock, 1 stop bit, odd par

1A86    03  	        DEFB	3		;write reg #3

1A87    41  SIOA3:	DEFB	01000001B	;rx 7 bits

1A88    05  	        DEFB	5		;write reg #5

1A89    AA  SIOA5:	DEFB	10101010B	;tx 7 bits, dtr and rts on

1A8A    01	        DEFB	1		;write reg #1

1A8B    00	        DEFB	00000000B	;no rx or tx interrupts

1A8C    05  SIOAB:	DEFB	00000101B	;baud rate = 300

;

;

;	sio channel b init tables

;

1A8D    04 	        DEFB	4		;write reg #4

1A8E    45  SIOB4:	DEFB	01000101B	;16x clock, 1 stop bit, odd par

1A8F    03	        DEFB	3		;write reg #3

1A90    41  SIOB3:	DEFB	01000001B	;rx 7 bits

1A91    05	        DEFB	5		;write reg #5

1A92    AA  SIOB5:	DEFB	10101010B	;tx 7 bits, dtr and rts on

1A93    01	        DEFB	1		;write reg #1

1A94    04	        DEFB	00000100B	;no interrupts, status affects

1A95    0E  SIOBB:	DEFB	00001110B	;baud rate = 9600

;

#################################################################################